# 附件 1

# 企业主要负责人落实安全生产主体责任检查要点表

企业名称：                                           （盖章）       企业负责人：

检查人员：                                                           检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 检查方式 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业主要负责人组织领 导班子召开专题会议研 究部署专项行动，学习研 究本行业领域重大事故 隐患判定标准或重点检 查事项。 | 1.查阅会议通知、签到表或主要负责人发言材料； 2.查阅重大事故隐患判定标准或重点检查事项学习 资料。 | 是否 |  |
| 2 | 企业主要负责人组织制 定专项行动实施方案，召 开全员动员部署会议。专 项行动期间，每月至少召 开 1 次专项行动推进会。 | 1.查阅企业专项行动实施方案； 2.查阅动员部署会议通知、签到表或主要负责人发 言材料； 3.查阅专项行动推进会会议通知、签到表或发言材 料。 | 是否 |  |
| 3 | 企业主要负责人组织开 展对标对表自查自改，建 立重大事故隐患台账清 单，对自查发现的重大事 故隐患整改实行闭环管 理。 | 1.查阅主要负责人组织开展排查治理记录； 2.查阅企业重大事故隐患台账清单，未能立即整改 的隐患是否明确责任人、措施、资金、期限和应急 预案； 3.现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大事 故隐患排查治理情况。 | 是否 |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查方式 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 企业隐患排查治理制度 完善，重大事故隐患排查 治理情况向负有安全监 管职责的有关部门报告 和企业职工大会或职代 会报告。 | 1.查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、机 制、程序、方法、资金等要求。 2.查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细化隐 患排查的事项、 内容和频次。 3.查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全，“双报 告”记录。 | 是否 |  |
| 5 | 专项行动期间，企业主要 负责人每季度要带队对 本单位重大事故隐患排 查整治情况至少开展 1 次 检查（金属冶炼企业每月 至少 1 次）。 | 查阅主要负责人组织开展重大事故隐患排查整治 检查记录。 | 是否 |  |
| 6 | 企业主要负责人组织开 展全员安全生产岗位责 任制定和落实情况全面 自查自纠。 | 1.查阅主要负责人组织开展自查自纠记录。 2.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、 部门和岗位（包括劳务派遣人员、实习生等）；是 否明确考核标准和监督考核机制。 3.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制 考核的记录。 | 是否 |  |
| 7 | 企业主要负责人组织制 定企业各分管负责人安 全生产职责清单和本次 专项行动工作清单。 | 查阅企业各分管负责人安全生产职责清单和本次 专项行动工作清单。 | 是否 |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查方式 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 按规定设置安全生产管 理机构或者配备专兼职 安全生产管理人员，配足 配强相关专业技术人员。 | 1.查阅企业人员情况登记表， 了解掌握企业从业人 员数量。 2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理 人员相关佐证文件资料。 3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。 | 是否 |  |
| 9 | 企业主要负责人深刻吸 取近期区外违规动火引 发的重特大事故和区内 有限空间违规作业引发 的较大事故教训，组织开 展 1 次全员安全警示教育 活动，并组织排查整治本 企业同类事故隐患。 | 1.查阅警示教育活动通知、签到表或主要负责人发 言材料； 2.查阅典型事故案例学习材料； 3.查阅排查整治同类事故隐患记录； 4.现场抽查企业同类事故隐患排查治理情况。 | 是否 |  |
| 10 | 企业主要负责人组织开 展吊装、动火、临时用电、 有限空间等危险作业专 项排查整治。 | 1.查阅危险作业安全操作规程及作业审批表； 2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全 操作规程情况，询问现场监护人员安全措施检查和 作业过程监督情况； 3.企业组织对危险作业相关设施设备进行安全检查 记录； 4.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种 作业岗位是否配备符合资质人员。 | 是否 |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查方式 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 企业主要负责人针对本 企业生产经营项目和场 所外包外租（包括委托、 合作等类似方式）情况组 织开展 1 次全面排查。 | 1. 查阅企业外包外租项目管理制度； 2. 查阅定期对外包外租项目开展安全检查记录， 及督促外包外租项目安全问题整改记录； 3.查阅双方签订的安全生产管理协议，或者约定各 自的安全生产管理职责都承包、租赁合同。 | 是否 |  |
| 12 | 企业主要负责人每年至 少组织开展 1 次事故应急 救援预案演练，每半年至 少组织 1 次现场处置方案 演练（高危行业领域以及 人员密集场所经营单位 至少每半年组织 1 次事故 应急救援预案演练）。 | 1.查阅企业应急预案及演练计划； 2.查阅企业应急预案演练评估报告； 3.询问相关员工掌握岗位应急职责、应急处置程序 和措施情况，询问一线员工是否熟知安全逃生出口 （或避灾路线）。 | 是否 |  |

# 附件 2

# 《工贸企业重大事故隐患判定标准》管理类检查表

企业名称：                                           （盖章）       企业负责人：

检查人员：                                                           检查日期：

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未对承包单位、承租单位 的安全生产工作统一协 调、管理，或者未定期进 行安全检查的。 | （1）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单 位的，企业未与承包单位、承租单位签订专门的安 全生产管理协议，或者未在承包合同、承租合同中 约定各自的安全生产管理职责。 （2）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单 位的，企业与承包单位、承租单位签订的安全生产 管理协议、承包合同、承租合同中，免除或者转嫁 企业安全生产工作统一协调、管理义务。 （3）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单 位的，企业未按照安全生产规章制度或者协议、合 同中的要求，定期对承包单位、承租单位进行安全 检查，或者发现安全问题未督促整改。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 特种作业人员未按照规 定经专门的安全作业培 训并取得相应资格，上岗 作业的。 | （1）企业使用未取得相应特种作业操作证的特种 作业人员上岗作业。 （2）企业使用伪造特种作业操作证的特种作业人 员上岗作业。 （3）企业使用特种作业操作证已过有效期或者到 期未复审的特种作业人员上岗作业。 | 是否 |  |
| 3 | 金属冶炼企业主要负责 人、安全生产管理人员未 按照规定经考核合格的。 | 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员任职 之日起 6 个月后，未经相应的应急管理部门考核合 格。 | 是否 |  |

# 附件 3

# 《工贸企业重大事故隐患判定标准》行业类检查表

企业名称：                                           （盖章）       企业负责人：

检查人员：                                                           检查日期：

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶金企业 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室、活动室、休息室、 操作室、交接班室、更衣 室（含澡堂）等 6 类人员 聚集场所, 以及钢铁水罐 冷（热）修工位设置在铁 水、钢水、液渣吊运跨的 地坪区域内的。 | （1）炼钢厂、铁合金厂的会议室、活动室、休息 室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂），设置 在熔融金属吊运行走区域的正下方地坪区域。 （2）炼钢厂、铁合金厂的会议室、活动室、休息 室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂），设置 在熔融金属吊运跨距离吊运工艺极限边界 50 米以 内的地坪区域。 （3）炼钢厂位于车间架空层平台的转炉操作室， 其面向铁水吊运侧未采用实体墙完全封闭。 （4）炼钢厂架空层平台的 AOD 炉、VD 炉、VOD 炉的操作室，其面向铁水、钢水吊运侧未采用实体 墙完全封闭的外墙，在铁水罐、钢水罐吊运跨靠近 熔融金属吊运侧的立柱边线以内。 （5）炼钢厂连铸流程采用钢水罐水平连浇车或者 钢包回转台单跨布置的连铸平台操作室，其面向钢 水、液渣吊运侧未采用实体墙完全封闭的外墙，在 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 连铸平台靠近熔融金属吊运侧的立柱边线以内。 （6）炼钢厂钢水罐冷（热）修工位、铁水罐冷修 工位设置在铁水、钢水、液渣吊运行走区域的正下 方地坪区域内，或者设置在吊运跨纵向最两端时， 未满足安全防护要求。 |  |  |
| 2 | 生产期间冶炼、精炼和铸 造生产区域的事故坑、炉 下渣坑，以及熔融金属泄 漏和喷溅影响范围内的 炉前平台、炉基区域、厂 房内吊运和地面运输通 道等 6 类区域存在积水 的。 | （1）生产期间炉前出铁场内距离高炉主沟、铁沟 边沿 3 米以内区域，存在积水。 （2）生产期间炼钢渣跨、铁水预处理、转炉、电 弧炉、感应炉、精炼炉、连铸、矿热炉的炉前作业 平台和炉下事故坑、渣坑，以及厂房内的熔融金属 吊运通道和厂房内的地面运输通道，存在积水。 （3）生产期间炼钢钢锭浇注坑内、浇注车运行轨 道区域内，存在积水。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）生产期间炉前出铁场内距离高炉主沟、铁沟 边沿 3 米以内区域潮湿。 （2）生产期间炼钢渣跨、铁水预处理、转炉、电 弧炉、感应炉、精炼炉、连铸、矿热炉的炉前作业 平台和炉下事故坑、渣坑，以及厂房内的熔融金属 吊运通道和厂房内的地面运输通道潮湿。 （3）生产期间用于收集（外排）检修和设备故障 漏水以及工艺冷却水的排水沟（槽）内积水保持流 动状态。 （4）生产期间炼钢渣跨闷渣和电弧炉炉下热泼渣 的排水沟（井）内积水保持流动状态。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 炼钢连铸流程未设置事 故钢水罐、中间罐漏钢坑 （槽） 、 中间罐溢流坑 （槽）、漏钢回转溜槽， 或者模铸流程未设置事 故钢水罐（坑、槽）的。 | （1）连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑 （槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽。 （2）漏钢回转溜槽未按要求设置或者维护。 （3）中间罐漏钢坑（槽）的应急储存容量小于中 间罐满罐容量。 （4）钢锭模铸流程未设置事故钢水罐（槽、坑）。 注：钢锭浇注坑不得作为事故坑。 （5）连铸事故钢水罐或者钢锭模铸事故钢水罐 （坑、槽）的应急储存容量小于钢水罐满罐容量。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）使用钢水罐水平连浇车的连铸工艺，未设置 漏钢回转溜槽。 （2）使用钢水罐水平连浇车的连铸工艺，其事故 钢水罐设置在连铸平台下方的车间内零米地面。 | 是否 |  |
| 4 | 转炉、电弧炉、AOD 炉、 LF 炉、RH 炉、VOD 炉 等炼钢炉的水冷元件未 设置出水温度、进出水流 量差等监测报警装置，或 者监测报警装置未与炉 体倾动、氧（副）枪自动 提升、电极自动断电和升 起装置联锁的 | （1）转炉、AOD 炉的氧枪自动升起未与氧枪氧气 压力、冷却水进水流量、出水温度、进出水流量差 联锁；水冷副枪自动升起未与副枪冷却水进水流 量、出水温度、进出水流量差联锁；炉体倾动未与 水冷氧枪或者副枪的进出水流量差联锁。 （2）LF 炉的水冷钢包盖，电弧炉水冷炉壁、水冷 炉盖、水冷氧气顶枪、竖井水冷件，Consteel 炉连 接小车水套，未设置出水温度与进出水流量差监测 报警装置，或者报警装置未与电极自动断电和升起 联锁。 （3）电弧炉水冷氧气顶枪的出水温度与进出水流 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量差监测报警装置，未与顶枪自动提升和停止供氧 联锁。 （4）VOD 、CAS-OB 、IR-UT 、RH-KTB 等精炼炉 的水冷氧枪未设置进出水流量差监测报警装置，或 者报警装置未与氧枪自动提升和停止供氧联锁。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 使用雾化水（压缩空气和水的混合物）冷却工艺， 且设有雾化水循环供水水箱和实时监测水箱内水 位差的电弧炉，未设置进出水流量差监测报警装 置。 |  |  |
| 5 | 高炉生产期间炉顶工作 压力设定值超过设计文 件规定的最高工作压力， 或者炉顶工作压力监测 装置未与炉顶放散阀联 锁，或者炉顶放散阀的联 锁放散压力设定值超过 设备设计压力值的。 | （1）生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件 规定的最高工作压力设计值。 （2）生产期间炉顶放散阀未与炉顶工作压力联锁。 （3）生产期间炉顶放散阀的联锁放散压力设定值， 超过设备设计压力值。 （4）炉顶放散阀阀盖拴拉固定。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 单座高炉的炉顶放散阀数量大于等于 3 个，生产期 间至少有 2 个炉顶放散阀与炉顶工作压力联锁。 | 是否 |  |
| 6 | 煤气生产、回收净化、加 压混合、储存、使用设施 附近的会议室、活动室、 休息室、操作室、交接班 室、更衣室等 6 类人员聚 集场所，以及可能发生煤 | （1）煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使 用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、 交接班室、更衣室未设置固定式一氧化碳浓度监测 报警装置。 （2）可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位，未 设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气泄漏、积聚的场所和部 位未设置固定式一氧化 碳浓度监测报警装置，或 者监测数据未接入 24 小 时有人值守场所的。 | （3）在本项明确的 6 类人员聚集场所、可能发生 煤气泄漏积聚的场所和部位，设置的固定式一氧化 碳浓度监测报警装置实时数据，未接入 24 小时有 人值守场所。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班 室、更衣室内部设置的无其他出入口、窗户的 6 类 人员聚集场所，未设置固定式一氧化碳浓度监测报 警装置。 （2）本项判定情形（1）明确的设施现场采取无人 值守操作时，无人值守区域的会议室、活动室、休 息室、操作室、交接班室、更衣室，未设置固定式 一氧化碳浓度监测报警装置。 （3）煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使 用设施 24 小时有人值守操作室内的报警装置实时 数据，未接入 24 小时有人值守场所。 |  |  |
| 7 | 加热炉、煤气柜、除尘器、 加压机、烘烤器等设施， 以及进入车间前的煤气 管道未安装隔断装置的。 | （1）加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器 等煤气设施的煤气管道未设置隔断装置。 （2）进入车间前的入口煤气管道，未设置隔断装 置。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）转炉煤气净化系统负压工况的电除尘器进出 口煤气管道未设置隔断装置。 （2）直径小于 100 毫米的煤气管道采用切断装置 和盲板组合式隔断装置时，未在堵盲板处设置撑 铁。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 正压煤气输配管线水封 式排水器的最高封堵煤 气压力小于 30kPa，或者 同一煤气管道隔断装置 的两侧共用一个排水器， 或者不同煤气管道排水 器上部的排水管连通，或 者不同介质的煤气管道 共用一个排水器的。 | （1）正压煤气输配管道水封式排水器的最高封堵 煤气压力小于 30kPa（3060mmH2O）。 （2）同一煤气输配管道隔断装置的两侧共用一个 排水器。 （3）不同煤气管道排水器上部的排水管连通。 （4）不同介质的煤气管道共用一个排水器。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）煤气柜柜底、柜体和转炉煤气柜后电除尘器 底部的水封式排水器最高封堵煤气压力小于 30kPa （3060mmH2O）。 （2）煤气抽气机进出口管道隔断装置两侧的正负 压工况排液管共用水封井(罐)。 | 是否 |  |
| 有色企业 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室、活动室、休息室、 操作室、交接班室、更衣 室（含澡堂）等 6 类人员 聚集场所设置在熔融金 属吊运跨的地坪区域内 的。 | （1）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班 室、更衣室（含澡堂）设置在吊运跨正下方地坪区 域内。 （2）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班 室、更衣室（含澡堂）6 类人员聚集场所设置在吊 运跨地坪区域纵向最两端时未满足安全防护要求。 （3）生产工艺需要熔融金属罐（包、盆）进入厂 房架空层平台时，平台上操作室面向熔融金属吊运 侧未采用实体墙完全封闭的外墙，在吊运跨靠近熔 融金属吊运侧的立柱边线以内。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 生产期间冶炼、精炼、铸 造生产区域的事故坑、炉 下渣坑，以及熔融金属泄 漏、喷溅影响范围内的炉 前平台、炉基区域、厂房 内吊运和地面运输通道 等 6 类区域存在非生产 性积水的。 | （1）生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故 坑、炉下渣坑、炉前作业平台、炉基区域存在非生 产性积水。 （2）生产期间厂房内熔融金属吊运通道和厂房内 地面运输通道存在积水。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）生产期间事故坑、炉下渣坑、炉前作业平台、 炉基区域潮湿。 （2）生产期间设置在冶炼、精炼、铸造生产区域， 用于收集（外排）检修和设备故障漏水以及工艺冷 却水的排水沟（槽）内积水保持流动状态。 （3）生产期间厂房内的熔渣、液渣缓冷场地存在 积水。 | 是否 |  |
| 3 | 熔融金属铸造环节未设 置紧急排放和应急储存 设施的（倾动式熔炼炉、 倾动式保温炉、倾动式熔 保一体炉、带保温炉的固 定式熔炼炉除外）。 | （1）熔融金属深井铸造工艺的熔炼炉、保温炉、 浇铸炉，未设置紧急排放和应急储存设施。 （2）熔融金属深井铸造工艺的固定式浇铸炉应急 储存设施容量小于炉体额定装料量；多台固定式浇 铸炉共用应急储存设施时，应急储存设施容量小于 最大单炉炉体额定装料量。。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉， 以及带保温炉的固定式熔炼炉，未设置紧急排放和 应急储存设施。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 采用水冷冷却的冶炼炉 窑、铸造机（铝加工深井 铸造工艺的结晶器除外）、 加热炉未设置应急水源 的。 | （1）采用水冷冷却的熔融金属冶炼炉窑、加热炉、 铸造机未设置高位水塔（箱、池）、事故供水泵等 应急供水设施。 （2）应急供水设施未设置应急电源。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 铝加工深井铸造工艺的结晶器未设置应急供水设 施，或者应急供水设施未设置应急电源。 | 是否 |  |
| 5 | 熔融金属冶炼炉窑的闭 路循环水冷元件未设置 出水温度、进出水流量差 监测报警装置，或者开路 水冷元件未设置进水流 量、压力监测报警装置， 或者未监测开路水冷元 件出水温度的。 | （1）熔融金属冶炼、熔炼、精炼炉窑的闭路循环 水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警 装置。 （2）熔融金属冶炼、熔炼、精炼炉窑的开路水冷 元件未设置进水流量、压力监测报警装置。 （3）未对熔融金属冶炼、熔炼、精炼炉窑的开路 水冷元件出水温度进行检测 | 是否 |  |
| 6 | 铝加工深井铸造工艺的 结晶器冷却水系统未设 置进水压力、进水流量监 测报警装置，或者监测报 警装置未与快速切断阀、 紧急排放阀、流槽断开装 置联锁，或者监测报警装 置未与倾动式浇铸炉控 制系统联锁的。 | （1）结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流 量监测报警装置。 （2）结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警 信号，未与快速切断阀或者紧急排放阀联锁。 （3）结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警 信号，未与流槽断开装置联锁。 （4）结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警 信号，未与倾动式浇铸炉的倾动控制系统联锁。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 铝加工深井铸造工艺的 浇铸炉铝液出口流槽、流 槽与模盘（分配流槽）入 口连接处未设置液位监 测报警装置，或者固定式 浇铸炉的铝液出口未设 置机械锁紧装置的。 | （1）浇铸炉铝液出口流槽或者流槽与模盘（分配 流槽）入口连接处，未设置液位监测报警装置。 （2）固定式浇铸炉的铝液出口，未设置机械锁紧 装置。 | 是否 |  |
| 8 | 铝加工深井铸造工艺的 固定式浇铸炉的铝液流 槽未设置紧急排放阀，或 者流槽与模盘（分配流 槽）入口连接处未设置快 速切断阀（断开装置）， 或者流槽与模盘（分配流 槽）入口连接处的液位监 测报警装置未与快速切 断阀（断开装置）、紧急 排放阀联锁的。 | （1）固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀。 注：流槽与模盘（分配流槽）入口连接处设置断开 装置的固定式浇铸炉，其铝液流槽可不设置紧急排 放阀。 （2）固定式浇铸炉的流槽与模盘（分配流槽）入 口连接处，未设置快速切断阀或者断开装置。 （3）固定式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口 连接处的液位监测报警信号，未与快速切断阀、断 开装置、紧急排放阀联锁。 | 是否 |  |
| 9 | 铝加工深井铸造工艺的 倾动式浇铸炉流槽与模 盘（分配流槽）入口连接 处未设置快速切断阀（断 开装置），或者流槽与模 盘（分配流槽）入口连接 处的液位监测报警装置 | （1）倾动式浇铸炉的流槽与模盘（分配流槽）入 口连接处，未设置快速切断阀或者断开装置。 （2）倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口 连接处的液位监测报警信号，未与快速切断阀或者 断开装置联锁。 （3）倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口 连接处的液位监测报警信号，未与倾动控制系统联 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未与浇铸炉倾动控制系 统、快速切断阀（断开装 置）联锁的。 | 锁。 （4）液位监测报警装置、紧急排放阀、快速切断 阀、断开装置，未设置应急电源。 |  |  |
| 10 | 铝加工深井铸造机钢丝 卷扬系统选用非钢芯钢 丝绳，或者未落实钢丝绳 定期检查、更换制度的。 | （1）钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳。 （2）未按照钢丝绳定期检查和更换制度要求，对 钢丝绳进行定期检查。（注：定期检查周期至少每 月 1 次。 ） （3）钢丝绳应报废的仍然继续使用。 | 是否 |  |
| 11 | 可能发生一氧化碳、砷化 氢、氯气、硫化氢等 4 种 有毒气体泄漏、积聚的场 所和部位未设置固定式 气体浓度监测报警装置， 或者监测数据未接入 24 小时有人值守场所，或者 未对可能有砷化氢气体 的场所和部位采取同等 效果的检测措施的。 | （1）可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢 气体泄漏、积聚的场所和部位，未设置固定式气体 浓度监测报警装置。 （2）本项明确的可能发生一氧化碳、砷化氢、氯 气、硫化氢 4 种气体泄漏、积聚场所和部位的固定 式气体浓度监测报警装置实时数据，未接入 24 小 时有人值守场所。 （3）可能出现砷化氢气体泄漏、积聚且未设置固 定式气体浓度监测报警装置的场所和部位，未使用 溴化汞（氯化汞）试纸检测砷化氢气体浓度。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 可能发生砷化氢气体泄漏、积聚的场所和部位使用 溴化汞（氯化汞）试纸检测砷化氢气体浓度。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 使用煤气（天然气）并强 制送风的燃烧装置的燃 气总管未设置压力监测 报警装置，或者监测报警 装置未与紧急自动切断 装置联锁的。 | （1）使用煤气（天然气）并采用强制送风燃烧装 置的煤气（天然气）入口总管道，未设置止回装置 或者紧急自动切断装置。 （2）使用煤气（天然气）单体燃气设备的入口总 管道紧急自动切断装置，未与燃气入口总管道低压 监测装置联锁。 | 是否 |  |
| 13 | 正压煤气输配管线水封 式排水器的最高封堵煤 气压力小于 30kPa，或者 同一煤气管道隔断装置 的两侧共用一个排水器， 或者不同煤气管道排水 器上部的排水管连通，或 者不同介质的煤气管道 共用一个排水器的。 | （1）正压煤气输配管道水封式排水器的最高封堵 煤气压力小于 30kPa（3060mmH2O）。 （2）同一煤气输配管道隔断装置的两侧共用一个 排水器。 （3）不同煤气管道排水器上部的排水管连通。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）煤气柜柜底水封式排水器最高封堵煤气压力 小于 30kPa（3060mmH2O）。 （2）煤气抽气机进出口管道隔断装置两侧的正负 压工况排液管共用水封井(罐)。 | 是否 |  |
| 建材企业 |  |  |  |  |
| 1 | 煤磨袋式收尘器、煤粉仓 未设置温度和固定式一 氧化碳浓度监测报警装 置，或者未设置气体灭火 装置的。 | （1）煤磨袋式收尘器的灰斗或者进、 出风口未设 置温度监测报警装置。 （2）煤粉仓锥体未设置温度监测报警装置。 （3）煤磨袋式收尘器出风口未设置固定式一氧化 碳浓度监测报警装置。 （4）煤粉仓未设置固定式一氧化碳浓度监测报警 装置。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （5）煤磨袋式收尘器或者煤粉仓未设置气体灭火 装置，或者气体灭火装置未同时设有自动控制、手 动控制和机械应急操作三种启动方式。 |  |  |
| 2 | 筒型储库人工清库作业 未落实清库方案中防止 高处坠落、坍塌等安全措 施的。 | （1）筒型储存库人工清库作业未制定清库方案。 （2）筒型储存库人工清库方案缺少防止高处坠落、 坍塌、掩埋窒息等事故的安全措施。 （3）筒型储存库人工清库作业时未落实防止高处 坠落、坍塌、掩埋窒息等事故的安全措施。 | 是否 |  |
| 3 | 水泥企业电石渣原料筒 型储库未设置固定式可 燃气体浓度监测报警装 置，或者监测报警装置未 与事故通风装置联锁的。 | （1）水泥企业电石渣原料筒型库库顶最高处未设 置能够监测乙炔气体浓度的固定式可燃气体浓度 监测报警装置。 （2）水泥企业电石渣原料筒型库未设置事故通风 装置。 （3）水泥企业电石渣原料筒型库固定式可燃气体 监测报警装置未与事故通风装置联锁。 | 是否 |  |
| 4 | 进入筒型储库、焙烧窑、 预热器旋风筒、分解炉、 竖炉、篦冷机、磨机、破 碎机前，未对可能意外启 动的设备和涌入的物料、 高温气体、有毒有害气体 等采取隔离措施，或者未 落实防止高处坠落、坍塌 等安全措施的。 | （1）进入筒型储库、篦冷机、磨机、破碎机内作 业时，未在配电室切断设备电源并上锁、挂牌。 （2）进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分 解炉、竖炉、篦冷机、磨机等作业时，未关闭防止 物料涌入、高温或有毒有害气体进入的阀门、闸板， 并断电、上锁、挂牌。 （3）筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、 竖炉、篦冷机内作业时，未采取防止作业面上方物 料坍塌伤人措施，或者未落实防止高处坠落措施。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 采用预混燃烧方式的燃 气窑炉（热发生炉煤气窑 炉除外）的燃气总管未设 置管道压力监测报警装 置，或者监测报警装置未 与紧急自动切断装置联 锁的。 | （1）采用预混、部分预混燃烧方式的燃气窑炉的 燃气总管未设置压力监测报警装置。 （2）采用预混、部分预混燃烧方式的燃气窑炉的 燃气总管未设置紧急自动切断阀。 （3）采用预混、部分预混燃烧方式的燃气窑炉燃 气总管的紧急自动切断阀未与压力监测报警装置 联锁。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 采用扩散燃烧方式的燃气窑炉；热发生炉煤气窑 炉。 | 是否 |  |
| 6 | 制氢站、氮氢保护气体配 气间、燃气配气间等 3 类 场所未设置固定式可燃 气体浓度监测报警装置 的。 | （1）制氢站、氮氢保护气体配气间未设置能够监 测氢气浓度的固定式可燃气体浓度监测报警装置。 （2）燃气配气间未设置固定式可燃气体浓度监测 报警装置。 | 是否 |  |
| 7 | 电熔制品电炉的水冷设 备失效的。 | 电熔制品电炉的水冷设备漏水。 | 是否 |  |
| 8 | 玻璃窑炉、玻璃锡槽等设 备未设置水冷和风冷保 护系统的监测报警装置 的。 | （1）玻璃窑炉、玻璃锡槽的水冷设备进水总管未 设置水流量监测报警装置，也未设置压力监测报警 装置。 （2）玻璃窑炉的前脸水包，玻璃锡槽的锡液冷却 水包、唇砖水包等水冷设备未设置出水温度监测报 警。 （3）玻璃窑炉的池壁风机、钢碹碴风机、L 吊墙 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风机、玻璃锡槽的槽底风机等风冷保护设备未设置 停机报警装置。 |  |  |
| 机械企业 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室、活动室、休息室、 更衣室、交接班室等 5 类 人员聚集场所设置在熔 融金属吊运跨或者浇注 跨的地坪区域内的。 | （1）会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班 室，设置在熔融金属吊运跨的正下方地坪区域内。 （2）会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班 室，设置在熔融金属浇注跨的正下方地坪区域内。 （3）位于熔融金属吊运架空层平台下方，在吊运 跨或者浇注跨两侧立柱边界以内的会议室、活动 室、休息室、更衣室、交接班室，面向熔融金属吊 运一侧，未采取实体墙完全封闭的。 | 是否 |  |
| 2 | 铸造用熔炼炉、精炼炉、 保温炉未设置紧急排放 和应急储存设施的。 | （1）铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉，未设置紧 急排放和应急储存设施。 （2）铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的应急储存 设施容积小于炉体最大容量。 （3）两台或者两台以上熔炼炉、精炼炉、保温炉 共用应急储存设施，其容量小于各熔炼炉、精炼炉、 保温炉炉体容量之和。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 有色合金铸造用机边炉未设置紧急排放和应急储 存设施。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 生产期间铸造用熔炼炉、 精炼炉、保温炉的炉底、 炉坑和事故坑，以及熔融 金属泄漏、喷溅影响范围 内的炉前平台、炉基区 域、造型地坑、浇注作业 坑和熔融金属转运通道 等 8 类区域存在积水的。 | （1）生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的 炉底、炉坑，事故坑内部，以及熔融金属泄漏、喷 溅影响范围内的炉前平台、炉基区域存在积水。 （2）生产期间造型地坑、浇注作业坑存在积水。 （3）生产期间熔融金属转运通道正下方平面及其 周边 3 米区域内存在积水。 （4）在架空层通过固定轨道转运熔融金属时，架 空层表面存在积水。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）生产期间事故坑以及熔融金属泄漏、喷溅影 响范围内的炉前平台、造型地坑、浇注作业坑和熔 融金属转运通道潮湿。 （2）生产期间设置在熔炼、精炼、铸造生产区域， 用于收集、外排检修和设备故障漏水以及工艺冷却 水的排水沟 （槽）内积水保持流动状态 | 是否 |  |
| 4 | 铸造用熔炼炉、精炼炉、 压铸机、氧枪的冷却水系 统未设置出水温度、进出 水流量差监测报警装置， 或者监测报警装置未与 熔融金属加热、输送控制 系统联锁的。 | （1）铸造用熔炼炉、精炼炉冷却水系统未设置出 水温度监测报警装置，或者出水温度监测报警装置 未与熔融金属加热系统联锁。 （2）铸造用熔炼炉、精炼炉冷却水系统未设置进 出水流量差监测报警装置，或者进出水流量差监测 报警装置未与熔融金属加热系统联锁。 （3）用于压铸机模温控制的冷却水系统未设置出 水温度监测报警装置，或者出水温度监测报警装置 未与熔融金属输送控制系统联锁。 （4）用于压铸机模温控制的冷却水系统未设置进 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出水流量差监测报警装置（或者等效的测漏报警装 置，如水压监测报警装置），或者进出水流量差监 测报警装置（或者等效的测漏报警装置，如水压监 测报警装置）未与熔融金属输送控制系统联锁。 （5）氧枪的冷却水系统未设置出水温度监测报警 装置，或者出水温度监测报警装置未与氧气输送控 制系统联锁。 （6）氧枪的冷却水系统未设置进出水流量差监测 报警装置，或者进出水流量差监测报警装置未与氧 气输送控制系统联锁。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）有色合金铸造用机边熔保一体炉，未设置出 水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报 警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁； （2）用于非镁合金压铸且锁模力小于2000 吨（含）、 开合模区域设有安全门或者安全挡板的压铸机，用 于模温控制的冷却水系统未设置出水温度、进出水 流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融 金属输送控制系统联锁。 |  |  |
| 5 | 使用煤气（天然气）的燃 烧装置的燃气总管未设 置管道压力监测报警装 置，或者监测报警装置未 与紧急自动切断装置联 锁，或者燃烧装置未设置 火焰监测和熄火保护系 | （1）使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管 未设置管道压力监测报警装置。 （2）使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管 的压力监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。 （3）使用煤气（天然气）的燃烧装置未设置火焰 监测和熄火保护系统。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统的。 |  |  |  |
| 6 | 使用可燃性有机溶剂清 洗设备设施、工装器具、 地面时，未采取防止可燃 气体在周边密闭或者半 密闭空间内积聚措施的。 | （1）使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器 具、地面时，未采取机械通风等措施防止可燃气体 在密闭空间或者半密闭空间内积聚。 （2）使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器 具、地面时，未采取隔离、封堵等措施防止可燃气 体逸散到周边密闭或者半密闭空间内。 | 是否 |  |
| 7 | 使用非水性漆的调漆间、 喷漆室未设置固定式可 燃气体浓度监测报警装 置或者通风设施的。 | （1）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定 式可燃气体浓度监测报警。 （2）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风 设施。 （3）使用非水性漆的调漆间、喷漆室的通风换气 次数小于 15 次/小时。 | 是否 |  |
| 轻工企业 |  |  |  |  |
| 1 | 食品制造企业烘制、油炸 设备未设置防过热自动 切断装置的。 | （1）食品制造企业烘制设备未设置防过热自动切 断装置。 （2）食品制造企业油炸设备未设置防过热自动切 断装置。 | 是否 |  |
| 2 | 白酒勾兑、灌装场所和酒 库未设置固定式乙醇蒸 气浓度监测报警装置，或 者监测报警装置未与通 风设施联锁的。 | （1） 白酒生产企业的白酒勾兑、灌装场所和酒库 未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置。 （2） 白酒生产企业的白酒勾兑、灌装场所和酒库 未设置机械通风设施。 （3） 白酒生产企业的白酒勾兑、灌装场所和酒库 固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置未与通风设施 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联锁。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 制（酿）酒车间用于临时储存或者中转的酒库；半 敞开式酒库。 |  |  |
| 3 | 纸浆制造、造纸企业使用 蒸气、明火直接加热钢瓶 汽化液氯的。 | （1）纸浆制造、造纸企业使用蒸气直接加热钢瓶 汽化液氯。 （2）纸浆制造、造纸企业使用明火直接加热钢瓶 汽化液氯。 | 是否 |  |
| 4 | 日用玻璃、陶瓷制造企业 采用预混燃烧方式的燃 气窑炉（热发生炉煤气窑 炉除外）的燃气总管未设 置管道压力监测报警装 置，或者监测报警装置未 与紧急自动切断装置联 锁的。 | （1） 日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混、部分预 混燃烧方式的燃气窑炉的燃气总管未设置管道压 力监测报警装置。 （2）燃气窑炉的燃气总管未设置紧急自动切断装 置。 （3）燃气总管的管道压力监测报警装置未与紧急 自动切断装置联锁。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 采用扩散燃烧方式的燃气窑炉；热发生炉煤气窑 炉。 | 是否 |  |
| 5 | 日用玻璃制造企业玻璃 窑炉的冷却保护系统未 设置监测报警装置的。 | （1） 日用玻璃制造企业玻璃窑炉未设置冷却保护 系统。 （2） 日用玻璃制造企业玻璃窑炉使用水冷保护系 统的，进水总管未设置水流量监测报警装置，也未 设置压力监测报警装置。 （3） 日用玻璃制造企业玻璃窑炉使用风冷保护系 统的，未设置风机停机监测报警装置。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 使用非水性漆的调漆间、 喷漆室未设置固定式可 燃气体浓度监测报警装 置或者通风设施的。 | （1）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定 式可燃气体浓度监测报警。 （2）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风 设施。 （3）使用非水性漆的调漆间、喷漆室的通风换气 次数小于 15 次/小时。 | 是否 |  |
| 7 | 锂离子电池储存仓库未 对故障电池采取有效物 理隔离措施的。 | 锂离子电池储存仓库存放故障电池时，未对故障电 池采取物理隔离措施。 | 是否 |  |
| 纺织企业 |  |  |  |  |
| 1 | 纱、线、织物加工的烧毛、 开幅、烘干等热定型工艺 的汽化室、燃气贮罐、储 油罐、热媒炉，未与生产 加工等人员聚集场所隔 开或者单独设置的。 | 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工 艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生 产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。 | 是否 |  |
| 2 | 保险粉、双氧水、次氯酸 钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊 白块）与禁忌物料混合储 存，或者保险粉储存场所 未采取防水防潮措施的。 | （1）保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕 白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存。 （2）保险粉露天堆放。 （3）储存保险粉的室内场所未采取防水防潮措施。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟草企业 |  |  |  |  |
| 1 | 熏蒸作业场所未配备磷 化氢气体浓度监测报警 仪器，或者未配备防毒面 具，或者熏蒸杀虫作业前 未确认无关人员全部撤 离熏蒸作业场所的。 | （1）熏蒸作业时，未配备和使用磷化氢气体浓度 监测报警仪器。 （2）熏蒸施药、检查、散气作业时，未配备和使 用与磷化氢气体性质相匹配的防毒面具。 （3）熏蒸施药作业前，未确认无关人员全部撤离 熏蒸作业场所。 | 是否 |  |
| 2 | 使用液态二氧化碳制造 膨胀烟丝的生产线和场 所未设置固定式二氧化 碳浓度监测报警装置，或 者监测报警装置未与事 故通风设施联锁的。 | （1）使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和 场所，未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置。 （2）使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和 场所，未设置事故通风设施。 （3）固定式二氧化碳浓度监测报警装置未与事故 通风设施联锁。 | 是否 |  |

# 附件 4

# 《工贸企业重大事故隐患判定标准》专项类检查表

企业名称：                                           （盖章）       企业负责人：

检查人员：                                                           检查日期：

| 存在粉尘爆炸危险的工贸企业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| 1 | 粉尘爆炸危险场所设置 在非框架结构的多层建 (构)筑物内，或者粉尘爆 炸危险场所内设有员工 宿舍、会议室、办公室、 休息室等人员聚集场所 的。 | （1）粉尘爆炸危险场所设置在砖混、砖木、砖拱 等非框架结构的多层建（构）筑物内。 （2）粉尘爆炸危险场所内设置了可能存在人员聚 集的员工宿舍、会议室、办公室、休息室等。 | 是否 |  |
| 2 | 不同类别的可燃性粉尘、 可燃性粉尘与可燃气体 等易加剧爆炸危险的介 质共用一套除尘系统，或 者不同建（构）筑物、不 同防火分区共用一套除 尘系统、除尘系统互联互 通的。 | （1）混合后可能发生加剧爆炸危险反应的不同类 别粉尘共用一套除尘系统。 （2）可燃性粉尘与可燃气体（含蒸气）共用一套 除尘系统。 （3）两栋或者两栋以上独立的建（构）筑物内产 尘点共用一套除尘系统。 （4）同一建（构）筑物不同防火分区的产尘点共 用一套除尘系统。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （5）不同建构筑物、不同防火分区的除尘系统通 过除尘管道、出风管、风机相联通。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）因生产工艺原因，同一部位可燃性粉尘与可 燃性气体共生、伴生。 （2）工贸企业中因谷物磨制、淀粉和饲料加工等 生产工艺需要，除尘系统纵向跨越不同防火分区但 按工艺流程独立设置的。 （3）两个或者两个以上防火分区的除尘系统设置 了锁气卸灰装置通过输灰管道互相联通的。 （4）两个或者两个以上防火分区的除尘系统风机 后共用一个排气烟囱的。 |  |  |
| 3 | 干式除尘系统未采取泄 爆、惰化、抑爆等任一种 爆炸防控措施的。 | （1）干式除尘系统除尘器箱体未采取泄爆、惰化、 抑爆等任一种控爆措施。 （2）干式除尘系统仅采用观察窗、清扫孔、检修 孔作为泄爆措施。 （3）干式除尘系统采取气体惰化措施时，未采取 氧含量在线监测报警措施。 （4）干式除尘系统采取抑爆措施时，抑爆装置所 使用的抑爆剂不适用于所处理的粉尘。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： （1）设置在生产设备设施本体上的除尘装置。 （2）喷砂机、抛丸机、静电喷涂工艺专门用于固、 气分离，收集喷砂、钢丸、静电喷涂粉的旋风除尘 器。 （3）已采取控爆措施的两级及以上干式除尘系统， | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于收集较大颗粒粉尘的一级旋风除尘器。 |  |  |
| 4 | 铝镁等金属粉尘除尘系 统采用正压除尘方式，或 者其他可燃性粉尘除尘 系统采用正压吹送粉尘 时，未采取火花探测消除 等防范点燃源措施的。 | （1）铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的 可燃性粉尘除尘系统采用正压除尘方式。 （2）其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘 时，未在风机与除尘器箱体之间采取火花探测及消 除等防范点燃源措施。 | 是否 |  |
| 5 | 除尘系统采用重力沉降 室除尘，或者采用干式巷 道式构筑物作为除尘风 道的。 | （1）除尘系统采用重力沉降室除尘。 （2）除尘系统采用砖混或者混凝土砌筑的干式巷 道作为除尘风道。 除外情形（不判定为重大事故隐患）： 纺织企业采用的除尘地沟。 | 是否 |  |
| 6 | 铝镁等金属粉尘、木质粉 尘的干式除尘系统未设 置锁气卸灰装置的。 | （1）铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的 可燃性粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。 （2）木质粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。 | 是否 |  |
| 7 | 除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场 所电气设备不符合防爆 要求的。 | （1）被划分为 20 区的除尘器、收尘仓等粉尘爆炸 危险场所内未采用适用的粉尘防爆型电气设备。 （2）20 区防爆电气线路安装不符合防爆要求。 | 是否 |  |
| 8 | 粉碎、研磨、造粒等易产 生机械点燃源的工艺设 备前，未设置铁、石等杂 物去除装置，或者木制品 | （1）粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工 艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置。 （2）木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置 火花探测消除装置。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加工企业与砂光机连接 的风管未设置火花探测 消除装置的。 |  |  |  |
| 9 | 遇湿自燃金属粉尘收集、 堆放、储存场所未采取通 风等防止氢气积聚措施， 或者干式收集、堆放、储 存场所未采取防水、防潮 措施的。 | （1）铝粉、镁粉、铝镁合金粉等遇湿自燃金属粉 尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积 聚措施。 （2）铝粉、镁粉、铝镁合金粉等遇湿自燃金属粉 尘收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。 | 是否 |  |
| 10 | 未落实粉尘清理制度，造 成作业现场积尘严重的。 | 未制定粉尘清理制度，或者未按照清理制度要求及 时清理粉尘，造成作业现场积尘严重 | 是否 |  |
| 使用液氨制冷的工贸企业 |  |  |  |  |
| 1 | 包装、分割、产品整理场 所的空调系统采用氨直 接蒸发制冷的。 | （1）包装间、分割间、产品整理间的空调系统采 用氨直接蒸发制冷。 （2）氨直接蒸发制冷的冷藏库、穿堂、封闭站台， 作为加工、分拣、包装作业场所进行使用。 | 是否 |  |
| 2 | 快速冻结装置未设置在 单独的作业间内，或者快 速冻结装置作业间内作 业人员数量超过 9 人的。 | （1）快速冻结装置未设置在单独的作业间内。 （2）快速冻结装置设置在单独的作业间内，但是 单独作业间内作业人员数量超过 9 人。 | 是否 |  |

| 序号 | 重大事故隐患 | 判定情形 | 是否存 在问题 | 主要问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业 |  |  |  |  |
| 1 | 未对有限空间进行辨识、 建立安全管理台账，并且 未设置明显的安全警示 标志的。 | 未对存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间 进行辨识、建立安全管理台账，也未在有限空间设 置明显的安全警示标志。 | 是否 |  |
| 2 | 未落实有限空间作业审 批，或者未执行“先通风、 再检测、后作业”要求， 或者作业现场未设置监 护人员的。 | （1）有限空间作业前，未进行有限空间作业审批。 （2）有限空间作业前，未进行通风和气体浓度检 测，或者在有毒气体浓度检测不合格的情况下开展 有限空间作业。 （3）有限空间作业现场未设置专门的监护人员， 或者监护人员进入有限空间参与有限空间作业，或 者监护人员未全程监护。 | 是否 |  |

## 注：1. 附件 2-4中所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当

保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患；

## 2.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉

的，相关要求按照附件 3 中冶金企业的第 1 、2 、4 、5 、6 、7 、8 项执行；

## 3.有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，相关要求按照附件 3 中有色企业第 3 、6 、7 、8、

9 、10 项执行