饮用水水源保护区划分方案有关说明

为加强饮用水水源保护，保障饮用水安全，按照有关法律法规、标准规范以及自治区有关要求，结合《柳江区农村千人集中式饮用水水源保护区划分技术报告（穿山镇龙平村弓村屯、思荣村思炉屯、竹山村竹山屯饮用水水源保护区）》，制定本方案。

1.1饮用水水源保护区划分依据

1.1.1法律法规及政府文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，自2015年1月起实行）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订，2018年1月起实施）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）；

（5）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月修订）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月修订）；

（7）《中华人民共和国渔业法》（2013年12月修订）；

（8）《基本农田保护条例》（自1999年1月起施行，2011年修订）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（2011年3月）；

（10）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010修订）

（11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（12）《广西壮族自治区环境保护条例》（2016年5月25日修订，2016年9月1日施行）；

（13）《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017年5月1日起施行）

（14）《关于进一步加强饮用水水源安全保障工作的通知》（环办[2009]30号）；

（15）《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》（环办函[2015]53号）；

（16）《关于<水污染防治法>中饮用水水源保护有关规定进行法律解释有关意见的复函》（环办函[2008]667号）；

（17）《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函[2018]767号）；

（18）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于开展全区饮用水水源保护区划定工作的通知》（桂政办电[2009]60号）；

（19）《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017年5月起施行）。

1.1.2水质卫生及环境质量

（1）《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)；

（2）《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)；

（3）《地下水质量标准》（GB14848-2017）。

1.1.3相关已批准实施的规划及其他依据

（1）《柳江县城总体规划》（2010-2030）；

（2）《柳州市穿山镇总体规划》（2012-2030）；

（3）《柳州市畜禽禁养区和限养区划定方案》（2015年）；

（4）《柳州市矿产资源总体规划》（2016-2020）；

（5）《广西水功能区划》（2016年修订）；

（6）《柳州市水功能区划》（2012年10月）；

（7）《柳州生态市建设规划》（2008-2020）。

1.2 保护区划分的技术路线

1.2.1 技术规范及技术指引

1）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（2）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；

（3）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（4）《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)；

（5）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（6）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办[2012]50号）；

（7）《集中式饮用水水源编码规范》（HJ747-2015）。

2.1水源地保护区划分结果

柳江区农村集中式饮用水水源保护区划分划分方案见表1.1-1。

表2.1-1  柳江区农村集中式饮用水水源保护区划分结果

| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 水源地名称 | 水源地代码 | 水源地类别 | 水源地使用状态 | 取水口坐标 | 保护区类别 | 水源地保护区范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 面积（km2) | 陆域 | 面积（km2) |
| 1 | 穿山镇 | 思荣村 | 穿山镇思荣村思炉屯水源地 | HA0200450221109G0001 | 地下水 | 现用 | 109°23′3.97600″E，23°58′49.19383″ | 一级保护区 | 以取水井西侧约65m处河流断面为起始，上游上溯1000m，下游至100m范围内的河道水域，合计1100m，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的大渡河（穿山河）水域 | 0.061 | 河流型：一级保护区陆域沿岸长度为一级保护区水域长度，陆域宽度为大渡河（穿山河）水域纵深50m的范围 地下水型：以开采井为中心，范围中砂半径限值最小值（50m）半径的圆形区域。 总面积：取河流型和地下水型一级保护区划分结果的并集作为水源地一级陆域保护区的最终范围。 | 0.1118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二级保护区 | 二级保护区上游边界向大渡河（穿山河）上游苦竹坝方向上溯2000m，二级保护区下游边界向下游车谭方向延伸200m范围所包含的河道水域。二级保护区水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.679 | 河流型：沿岸长度为大渡河东岸的二级保护区水域所包含的河道水域长度，陆域沿岸纵深范围为1000m 地下水型：以开采井为中心，半径500m的圆形区域，一级保护区除外。 总面积：取河流型和地下水型一级保护区划分结果的并集作为水源地二级陆域保护区的最终范围。 | 2.904 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | 无。 | 0 | 无。 | 0 |
| 2 | 穿山镇 | 竹山村 | 穿山镇竹山村竹山屯水源地 | HA0500450221109G0002 | 地下水 | 现用 | 109°27′15.65477″E，23°59′45.58195″N | 一级保护区 | 无。 | 0 | 以开采井为中心，范围中砂半径限值最小值（50m）半径的圆形区域。 | 0.0078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二级保护区 | 无。 | 0 | 以开采井为中心，半径500m的圆形区域，东侧以大渡河为界，一级保护区除外。 | 0.499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | 无。 | 0 | 无。 | 0 |
| 3 | 穿山镇 | 龙平村 | 穿山镇龙平村弓村屯 | HA0500450221109G0003 | 地下水型 | 现用 | 109°23′3.97600″E，23°58′49.19383″ | 一级保护区 | 无。 | 0 | 以开采井为中心，范围中砂半径限值最小值（50m）半径的圆形区域。 | 0.0078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二级保护区 | 无。 | 0 | 以开采井为中心，半径500m的圆形区域，一级保护区除外。 | 0.778 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | 无。 | 0 | 无。 | 0 |